Система управления ламповым КВ усилителем мощности

Система предназначена для управления любым ламповым коротковолновым усилителем мощности с П-контуром на выходе. Контроллер автоматически перенастраивает П-контур при изменении частоты или смене диапазона и/или антенны. Для управления конденсаторами контура используются шаговые двигатели. В качестве индуктивности П-контура может использоваться вариометр или катушка с отводами. Для управления вариометром используется шаговый двигатель. Для коммутации отводов - диапазонный релейный коммутатор. Аналогичный коммутатор может использоваться для управления диапазонными фильтрами (входными и/или выходными). Вся информация выводится на 5” TFT дисплей , снабженный резистивной Touch Screen матрицей. Ручное управление осуществляется с помощью Touch Screen и кнопки "Power On/Off".    Данные о режимах и частоте контроллер получает по CAT интерфейсу через USB VCP (Virtual COM Port) и от сигнала PTT.   При отсутствии САТ интерфейса систему можно перевести в

режим ручного управления. Перенастройка П-контура выполняется при смене частоты/диапазона/антенны по преднастроенным  вручную (по минимуму КСВ) и сохраненным в памяти контроллера значениям. В любой момент настройка может быть скорректирована.

Основные функции

Управление оборотами вентилятора охлаждения ламп в зависимости от температуры воздушного потока.

Управление реле:

- подачи накала, анодного и "мягкого" анодного напряжения.

- антенного коммутатора (до 3-х антенн)

- диапазонных коммутаторов (до 9-ти диапазонов)

- управления режимом RX/TX

- управления режимом CW/SSB

Ключи управления: напряжение коммутации  до 50В , ток нагрузки до 4А

Управление шаговыми двигателями:

- анодного КПЕ

- антенного КПЕ

- вариометра, или переключателя

(допускается использование до 3-х различных напряжений питания реле и шаговых двигателей)

Шаговые двигатели применяются  униполярного типа

Временные задержки:

Разогрев лампы (Warm-up time)      max 300 Sec , min 30 Sec

Время обдува лампы (Cooling time)    max 300Sec , min 30 Sec

Автоотклюключение питания при бездействии  (Auto-Off  delay)  max 60Min , min 10Min

Настройка температуры для минимальных и максимальных оборотов вентилятора (FAN)

Защита усилителя по превышению:

(Protection  Options)

Измерение и индикация:

(Measured  Parameters)

Все измерительные шкалы маштабируются при изменении параметров

Меню системных настроек

(System Setings)

Управление УМ ручное или САТ (Amplifier  Control) Manual/CAT

Настройка УМ ручная или слайдер  Slider/Manual

Тип лампы  триод  или Тетрод    Triode/Tetrode

Вариометр  выбран/не выбран  Use/NoUse

Выбор палитры  светлая/темная  Light/Dark

Морзе сообщение вкл/откл      On/Off

Переход  на летнее время  вкл/откл   On/Off

Ручное управление при отсутствии САТ

При ручном управлении УМ на дисплее появляются три кнопки: Tune (Настройка) ,Ant(переключатель антен)  ,Band(переключатель диапазонов)

Предусмотрен режим обхода УМ (Bypass Mode)

При включеном режиме  ОБХОД на дисплее отображается  входная мощность.

Для обновления программного обеспечения не требуется дополнительных устройств.

Принимаются к рассмотрению любые разумные предложения и замечания.